TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zjednodušená projektová dokumentace

„Oprava povrchu točny v obci Závada“

1. Identifikační údaje

1.1. Stavba

Název:  		Oprava povrchu točny v obci Závada

Místo stavby:  	p.č. 715/3 v obci Závada

Kat.území: 		Závada u Hlučína

Druh stavby: 	Rekonstrukce

1.2.  Investor

Obec Závada, Závada 106, 747 19, IČ: 00635553

2. Základní údaje o stavbě

2.1. Popis stávající komunikace

Jedná se o opravu točny na okraji obce ze směru zprava od Píště,  cca 400m2. Kryt stávající komunikace je tvořen z asfaltové směsi, která je značně poškozena. V jednotlivých úsecích je živičný povrch popraskaný a vydrolený až na podkladní vrstvu štěrkového podloží. Odvodnění není řešeno.

Stávající chodník končí před okrajem sousední parcely 357/63.

2.2. Rozsah oprav

Bude odstraněn stávající podklad z kameniva drceného, bez  frézování. Budou osazeny silniční obrubníky rovnoběžně s okrajem silnice (cca55m)  a dále obrubníky ohraničující celou plochu (v délce cca 40m), bude položen asfaltový beton podkladní vrstva ACP 16 a asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř.  II tl 50mm.

Odvodnění komunikace bude řešeno spádováním do volného terénu.

Před sousední parcelou č.357/63 bude vybudován nový chodník v zámkové dlažbě, v délce cca 16m, šíře chodníku 2m, se sníženým vjezdem (červená zámková dlažba, cca 3-4m) na pozemek p.č. 357/63.

V Závadě 10.8.2016